БУКЛЕТМЕЙКЕР HD-2Y1

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СОДЕРЖАНИЕ

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ	2

ПОРЯДОК РАБОТЫ	3

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД	3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3

- Рабочий стол

- Задняя линейка

- Ручка

- Фальцевальные валы

- Задняя крышка

- Вспомогательная рейка

- Основная рейка

- Степлерная головка

- Подвижный упор

- Опора

- Сетевой выключатель

- Передняя крышка

13.     Передняя линейка

ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Подключите машину к источнику питания и переведите сетевой переключатель в положение «ВКЛ».

- Установите скобы в степлерные головки.

- Установите степлерные головки в положение, соответствующее размеру бумаги.

- Положите стопку бумаги на рабочий стол и прижмите ее к передней или задней линейке и подвижным боковым упорам.

- Нажимая на ручку, произведите скрепление стопки бумаги скобами.

- Отведите ручку против часовой стрелки, подавая тем самым стопку бумаги между фальцевальными валами, и произведите фальцевание.

- Возьмите готовый буклет.

- По окончании работы выключите машину.

Остерегайтесь попадания пальцев рук, волос, галстуков, шарфов, ювелирных украшений и других предметов в движущиеся части машины, так как это может причинить серьезный вред здоровью и привести к поломке машины.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

- Протирайте машину только влажной мягкой тканью. Никогда не используйте химические или спиртосодержащие вещества, так как они могут повредить резиновые валы или корпус машины.

- Время от времени смазывайте движущиеся части машины.

- Используйте только оригинальные скобы, так как другие могут повредить машину.

- Не пытайтесь загрузить в машину больше листов, чем это указано в инструкции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Макс. размер бумаги, мм | 297х420 |
| --- | --- |
| Мин. размер бумаги, мм | 197х273 |
| Макс. количество скрепляемых листов в стопке (80г/м2) | 20 |
| Макс. количество фальцуемых листов в стопке (80г/м2) | 14 |
| Питание | 220В/50Гц |
| Мощность, Вт | 40 |
| Размеры, мм | 500х395х220 |
| Вес, кг | 13 |